#### Что такое сеть

Сеть (network) - это группа из двух или более компьютеров, которые предоставляют совместный доступ к своим аппаратным или программным ресурсам. Сеть может быть небольшой и состоять из двух компьютеров, которые совместно используют принтер и установленный на одном из них накопитель CD-ROM, или же огромной как Internet - самая большая сеть в мире.
     В принципе по сети можно предоставить доступ к любому устройству хранения или ввода-вывода, однако чаще всего доступ предоставляется к таким устройствам:

- принтеры;

- дисковые накопители;

- оптические накопители (CD/DVD-ROM, CD-r, CD-RW и др.);

- модемы;

- факсы;

- ленточные устройства резервного копирования.

Накопители, отдельные папки или даже файлы можно открыть для других пользователей сети.

#### Преимущества предоставления доступа к информации через сеть

Сеть не только позволяет снизить расходы на оборудование, открывая доступ к дорогим принтерам и другим периферийным устройствам, но обладает рядом других преимуществ.

- Доступ к программному обеспечению и файлам данных может предоставляться нескольким пользователям.

- Возможность принимать и отправлять электронную почту.

- Специальное программное обеспечение позволяет нескольким пользователям вносить изменения в один документ.

- Программы удаленного управления могут быть использованы для разрешения проблем или для обучения новых пользователей.

Концентрируется внимание на создании одноранговой сети и на том, как за небольшие деньги создать высокопроизводительную сеть для малого бизнеса или дома. Этот тип сети можно создать на базе любой современной версии Windows - Windows 9х, Windows NT/2000 или Windows XP. Вы узнаете, что большинство одноранговых сетей легко преобразовать в сети типа клиент/сервер, добавив к ним отдельный сервер и соответствующее программное обеспечение.
     Существует несколько типов сетей: от двух соединенных компьютеров, до сетей, объединяющих офисы компании в разных городах.

- Локальная сеть. Небольшая офисная сеть называется локальной (Local Area Network - LAN). В нее соединяются компьютеры, которые находятся в пределах одного офиса или здания. Локальную сеть можно создать дома из специальных компонентов. Такая сеть получила название домашней сети (Home Area Network - HAN).

- Глобальная сеть. Локальные сети, находящиеся в разных местах, могут быть соединены с помощью высокоскоростных оптоволоконных, спутниковых или выделенных телефонных линий. Несколько соединенных таким образом локальных сетей формируют глобальную сеть (Wide Area Network - WAN).

- Internet. Наиболее заметной частью Internet является всемирная паутина (World Wide Web - WWW). Любой пользователь Internet является пользователем огромной сети, независимо от типа подключения - модем, локальная сеть и т.д. Internet действительно является сетью сетей, соединенных друг с другом с помощью протокола TCP/IP. Web-броузеры, FTP-клиенты (File Transfer Protocol) и программы чтения новостей - наиболее распространенные способы использования Internet.

- Intranet. В них используются те же броузеры и остальные программы, что и в Internet, и тот же протокол TCP/IP, однако при этом intranet является частью личной сети отдельной компании. Обычно intranet состоит из нескольких локальных сетей, которые соединены с остальными сетями компании, однако, в отличие от Internet, доступ к этой сети разрешен только работникам компании. Intranet можно назвать частной сетью Internet.

- Extranet. Полностью не открытые сети intranet, доступ к которым разрешен покупателям и некоторым деловым партнерам, называются extranet. Как и для intranet, в них используются Web-броузеры и другое аналогичное программное обеспечение.

#### Клиент/сервер или одноранговая сеть

Существует два основных типа локальных сетей, основанных на схеме соединения компьютеров: клиент/сервер и одноранговая (peer-to-peer - равный с равным).

#### Сеть клиент/сервер

В сети клиент/сервер каждый компьютер играет определенную роль: он может выступать как сервер или как клиент. Сервер предназначен для предоставления своих ресурсов всем клиентским компьютерам в сети. Чаще всего сервер расположен в отдельной охраняемой комнате, поскольку именно на нем содержится наиболее важная информация. Остальные компьютеры сети выступают в роли клиентов

#### Сервер

В компьютере, представляющем сервер, установлено больше оперативной памяти, более емкий жесткий диск, более быстрый процессор, чем в клиентском компьютере. Такое требование к ресурсам обусловлено тем, что сервер должен одновременно обрабатывать запросы от нескольких клиентов. На сервере устанавливается специальная сетевая операционная система, например Novell NetWare, Windows NT Server или Windows 2000 Server. Чаще всего сервер предназначен для выполнения определенных задач, например файловый сервер, сервер печати, факс-сервер, почтовый сервер и т.д.

#### Клиент

Компьютер-клиент - это обычный РС с установленной операционной системой, который соединяется с сервером, а не с другими компьютерами локальной сети.

#### Одноранговая сеть

В одноранговой сети каждый компьютер может соединиться с любым другим компьютером, к которому он подключен. Фактически, каждый компьютер может работать и как клиент, и как сервер. К такой сети может подключаться от двух компьютеров до нескольких сотен.
     Одноранговая сеть устанавливается как правило в небольших офисах или отделах больших организаций. Преимуществом сети этого типа является то, что нет необходимости назначать какой-нибудь из компьютеров файл-сервером. Большинство одноранговых сетей позволяют разделять любое устройство, подключенное к любому компьютеру сети. К недостаткам можно отнести низкую безопасность передаваемой информации и слабый контроль за сетью.

#### Аппаратное обеспечение сети

Для нормального функционирования сети требуются аппаратные и программные компоненты. После выбора протокола передачи данных можно приобретать соответствующее аппаратное обеспечение - сетевые адаптеры, концентраторы и переключатели.

#### Сетевые адаптеры

В большинстве компьютеров сетевой адаптер устанавливается в разъем PCI. На некоторых компьютерах (чаще всего рабочих станциях) сетевой адаптер интегрирован в системную плату.
     В адаптеры производители записывают уникальный аппаратный адрес, который используется для идентификации систем в сети. Протокол передачи данных использует эти адреса для опознания компьютеров в сети. Пакет будет доставлен по назначению, поскольку в его заголовок помещается аппаратный адрес передающей и принимающей системы.

#### Разъемы сетевых адаптеров

Адаптеры Ethernet обычно имеют разъем, который похож на увеличенный телефонный разъем и называется RJ-45 (такой разъем подключается к витой паре для 10BaseT или Fast Ethernet).

#### Сетевые кабели

Для максимальной экономии кабели для адаптера и кабели, используемые в существующей сети, должны совпадать. Можно также использовать преобразователь среды, чтобы соединять сети, основанные на одном стандарте, но использующие разные типы кабелей.

#### Витая пара

Название этих кабелей говорит само за себя. Это два одинаковых изолированных провода, проложенных рядом и скрученных между собой, причем количество витков на единицу длины является строго определенным. Благодаря скручиванию проводов уменьшается проникновение внешних электрических помех в линию при передаче. Экранированная витая пара (Shielded Twisted Pair - STP) отличается от неэкранированной (Unshielded Twisted Pair - UTP) тем, что скрученные провода помещаются дополнительно в общую экранирующую оплетку, поэтому помехоустойчивость такой линии еще выше. Вам, возможно, знакомы неэкра нированные витые пары (точнее, их упрощенный вариант - двухпроводные линии без витков), которые часто используются для прокладки телефонных линий. Экранированные витые пары выглядят несколько иначе: они больше похожи на провода обычной электрической проводки. Но, в отличие от последних, по ним передаются сигналы с гораздо более низким уровнем напряжения, и основной проблемой является защита линии от внешних помех, а не человека от поражения током.

#### Звездообразная топология

Каждая рабочая станция сети соединена кабелем с другой рабочей станцией и одним или несколькими серверами. В некоторых случаях все устройства подключаются к одному распределительному блоку (концентратору). В результате получается топология, которая называется звездообразной. В настоящее время она наиболее распространена.

#### Концентраторы для Ethernet

Современная сеть для рабочих групп базируется на кабеле UTP с рабочими станциями, расположенными в виде звезды, центром которой является концентратор.
     Все концентраторы Ethernet имеют такие элементы:

- несколько разъемов RJ-45 для кабеля UTP;

- индикаторы диагностики и активности;

- источник питания.

Существует два основных типа концентраторов для Ethernet: управляемые и неуправляемые. В рабочих группах и домашних сетях используются неуправляемые концентраторы, а в корпоративных сетях чаще всего используются управляемые концентраторы, т.е. устройства с комплектом программного обеспечения для поддержки и настройки его функций.      Рабочая станция соединяется с концентратором с помощью кабеля UTP с разъемами RJ-45 на двух его концах.
     Индикаторы на передней панели концентратора показывают, какие соединения используются компьютерами. Концентратор должен иметь как минимум по одному разъему RJ-45 для каждого компьютера, который вы собираетесь подключить к сети.

Порт UpLink используется для подключения этого концентратора к другому концентратору.

Эти пять портов предназначены для подключения компьютеров или принтеров к концетратору.

#### Как работают концентраторы

В сеть компьютер посылает концентратору запрос на сетевую информацию или запрос программам. Концентратор пересылает этот запрос всем компьютерам, подключенным к нему. Когда компьютер, которому адресовано сообщение, получает его, он посылает запрошенную информацию обратно концентратору, который снова пересылает ее всем компьютерам, несмотря на то что только один компьютер будет ее обрабатывать. Таким образом, концентратор работает как радиоретранслятор, который посылает сигнал всем приемникам, однако только соответственно настроенные приемопередатчики могут отсылать или передавать информацию.

#### Возможные проблемы сетевого программного обеспечения и их решение

Проблема
Повторяющееся имя компьютера.
Решение
Проверьте, все ли компьютеры в сети имеют уникальное имя (вкладка Идентификация окна параметров сети). В противном случае будет появляться сообщение об ошибке при каждой перезагрузке подключенных к сети рабочих станций.
Проблема
Разные имена рабочих групп.
Решение
Убедитесь в том, что все компьютеры в сети, которые должны работать вместе, имеют одинаковое имя рабочей группы. Разные имена рабочих групп создадут разные рабочие группы, и вам придется обращаться к ним через папку Вся сеть.
Проблема
Недоступны сетевые ресурсы.
Решение
Проверьте, есть ли в вашей сети совместно используемые ресурсы. Если вы не можете разрешить доступ к ресурсу на собственном компьютере, необходимо установить компонент Служба доступа к файлам и принтерам сети Microsoft или Служба доступа к файлам и принтерам сети NetWare.
Проблема
Сеть недоступна после внесения изменений.
Решение
После внесения любых изменений в конфигурацию сетевого программного обеспечения необходимо перезагрузить компьютер.